nRF54L15 QFN48 IO 配置功能文件

版本：V1.0

适用对象：nRF54L15 QFN48 主控，IO 电压 3.3V，启用 BLE、NFC、32.768kHz 晶振和 32MHz 晶振。

核对结论：当前原理图 IO 分配可采用。Flash MOSI/MISO 已按 SPIM00 方向修正；TOF 与 ATECC608C 保持独立 I2C；GNSS TXD/RXD 因使用频率约 1 个月一次，可放在 P2.09/P2.10 作为 GPIO 软件 UART / 预留口。

1. 文档信息

| 主控型号 | Nordic nRF54L15 QFN48 | 供电电压 | 3.3V |
| --- | --- | --- | --- |
| 无线功能 | BLE + NFC | 时钟 | 32.768kHz + 32MHz |
| Flash | W25Q32JVSSIQ | Flash 接口 | SPIM00 硬件 SPI |
| 低频定位 | MAIN_GNSS_TXD/RXD | 实现方式 | GPIO 软件 UART / 预留 |
| 文件版本 | V1.3 | 更新依据 | 当前原理图截图 + nRF54L15 Datasheet v1.0 |

2. 核对结论与关键备注

| 核对项 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Flash MOSI/MISO | 通过 | P2.02 = MOSI/SDO，P2.04 = MISO/SDI；当前原理图已修正 |
| TOF 与 ATECC I2C | 通过 | 两路独立 I2C：TOF 使用 TWIM20，ATECC 使用 TWIM22 |
| Reset_Key | 通过 | P0.01 软件复位按键；nRESET 保留硬件复位/测试点 |
| GNSS TX/RX | 可用，需备注 | P2.09/P2.10 只能做软件 UART；每月一次低速通信可以接受 |
| LPWA UART | 通过，需备注 | P2.07 为 SWO 复用脚；使用 LPWA UART 时不要同时启用 SWO trace |
| P2 唤醒能力 | 需备注 | P2 不支持 pin sense，不建议把 GNSS_RXD 或其他 P2 输入作为休眠唤醒源 |
| MK_EN | 通过，需确认有效电平 | P1.09 控制模块电源域；建议软件默认关断，并在测距/通信前使能 |

3. 固定功能脚分配

以下引脚为晶振、NFC、SWD、RF、复位等固定或强约束功能，正常不再作为普通 GPIO 参与分配。

| QFN48脚号 | nRF54L15 引脚 | 原理图网络名 | 方向 | 功能 | 实现方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.00 / XL1 | OSC32IN | 输入 | 32.768kHz 晶振 | 固定功能 | 低频晶振输入，已占用 |
| 2 | P1.01 / XL2 | OSC32OUT | 输出 | 32.768kHz 晶振 | 固定功能 | 低频晶振输出，已占用 |
| 3 | P1.02 / NFC1 | NFC1 | 双向 | NFC 天线 | 固定功能 | 启用 NFC，不能作普通 IO |
| 4 | P1.03 / NFC2 / CK | NFC2 | 双向 | NFC 天线 | 固定功能 | 启用 NFC，不能作普通 IO |
| 25 | SWDIO | SWDIO | 双向 | 调试/烧录 | 固定功能 | 保留 SWD 调试下载 |
| 26 | SWDCLK | SWDCLK | 输入 | 调试/烧录 | 固定功能 | 保留 SWD 调试下载 |
| 30 | nRESET | NRESET | 输入 | 硬件复位 | 固定功能 | 不接软件 Reset_Key，建议预留测试点 |
| 31 | ANT | BT_ANT1 | RF | 2.4GHz 蓝牙天线 | 固定功能 | 按 Nordic RF 参考布局处理 |
| 34 | XC1 | OSC1IN | 输入 | 32MHz 晶振 | 固定功能 | 高速晶振输入 |
| 35 | XC2 | OSC1OUT | 输出 | 32MHz 晶振 | 固定功能 | 高速晶振输出 |

4. P0 低功耗域 IO 分配

P0 主要分配给常开传感器、中断唤醒、软件复位按键等低功耗相关信号。

| QFN48脚号 | IO | 网络名 | 方向 | 外设/功能 | 实现方式 | 设计说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | P0.00 | NTC_INT | 输入 | GPIO Wake | 硬件 GPIO | TP2021 温度报警中断，低功耗唤醒输入 |
| 24 | P0.01 | REST_KEY / Reset_Key | 输入 | GPIO Wake | 软件复位按键 | 按键低有效；软件去抖后执行软件复位，不接 nRESET |
| 27 | P0.02 | ACC_INT | 输入 | GPIO Wake | 硬件 GPIO | BMA510 中断唤醒输入 |
| 28 | P0.03 / CK | ACC_I2C_SDA | 双向 | TWIM30 SDA | 硬件 I2C | BMA510 I2C 数据线；上拉到 3.3V 常开域 |
| 29 | P0.04 / CK | ACC_I2C_SCL | 输出 | TWIM30 SCL | 硬件 I2C | BMA510 I2C 时钟线；SCL 放 CK 脚合理 |

5. P1 外设域 IO 分配

P1 分配给 ADC、TOF I2C、ATECC608C I2C、超声波软件 UART、LED、MK_VCC 电源控制等信号。

| QFN48脚号 | IO | 网络名 | 方向 | 外设/功能 | 实现方式 | 设计说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | P1.04 / AIN0 / CK | NTC_ADC | 输入 | SAADC AIN0 | 硬件 ADC | NTC 分压采样，建议采样前等待 RC 稳定 |
| 6 | P1.05 / AIN1 | VBAT_ADC | 输入 | SAADC AIN1 | 硬件 ADC | 电池电压采样，高阻分压时需设置足够采样时间 |
| 7 | P1.06 / AIN2 | US_RX | 输入 | GPIO 软件 UART RX | 软件 UART | 超声波模块 TX → MCU RX；低频使用可接受 |
| 8 | P1.07 / AIN3 | US_TX | 输出 | GPIO 软件 UART TX | 软件 UART | MCU TX → 超声波模块 RX；建议 9600bps 或低速通信 |
| 9 | P1.08 / EXTREF / CLK16M / CK | LED_PWM | 输出 | GPIO / PWM / 软件时序 | LED 控制 | WS2812B 数据脚；严格时序时避开高优先级中断 |
| 37 | P1.09 | MK_EN | 输出 | GPIO | 电源控制 | 控制 MK_VCC 模块电源；按当前高侧 PMOS 逻辑，默认关断，通信/测量前打开 |
| 38 | P1.10 | CC_I2C_SDA | 双向 | TWIM22 SDA | 硬件 I2C | ATECC608C 独立 I2C 数据线，不与 TOF 共用 |
| 39 | P1.11 / AIN4 / CK | CC_I2C_SCL | 输出 | TWIM22 SCL | 硬件 I2C | ATECC608C 独立 I2C 时钟线；SCL 使用 CK 脚 |
| 40 | P1.12 / AIN5 / CK | TOF_I2C_SCL | 输出 | TWIM20 SCL | 硬件 I2C | TOF 独立 I2C 时钟线；SCL 使用 CK 脚 |
| 41 | P1.13 / AIN6 | TOF_I2C_SDA | 双向 | TWIM20 SDA | 硬件 I2C | TOF 独立 I2C 数据线 |
| 42 | P1.14 / AIN7 | TOF_INT | 输入 | GPIO Wake / 中断 | 硬件 GPIO | TOF 中断输入；用于测距完成/异常指示 |

6. P2 高速域 IO 分配

P2 分配给 Flash SPI、LPWA 主 UART、LPWA 控制与 GNSS 软件 UART。P2 不作为低功耗唤醒输入使用。

| QFN48脚号 | IO | 网络名 | 方向 | 外设/功能 | 实现方式 | 设计说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | P2.00 | LPWA_POWER | 输出 | GPIO | 电源/开机控制 | 控制 LPWA PWRKEY/开机逻辑，按模组时序拉动 |
| 12 | P2.01 / CK | SPI1_CLK_FLASH | 输出 | SPIM00 SCK | 硬件 SPI | W25Q32JVSSIQ 时钟线 |
| 13 | P2.02 | SPI1_MOSI_FLASH | 输出 | SPIM00 SDO / MOSI | 硬件 SPI | MCU → Flash DI/IO0，已按建议修正为 MOSI |
| 14 | P2.03 | LPWA_EN | 输出 | GPIO | 电源控制 | 控制 LPWA 电源开关/使能 |
| 15 | P2.04 | SPI1_MISO_FLASH | 输入 | SPIM00 SDI / MISO | 硬件 SPI | Flash DO/IO1 → MCU，已按建议修正为 MISO |
| 16 | P2.05 | SPI1_CS_FLASH | 输出 | SPIM00 CSN / GPIO CS | 硬件 SPI | Flash 片选，建议外部上拉到 Flash VCC |
| 17 | P2.06 / CK | LPWA_PSM | 输出 | GPIO | PSM 控制 | 控制 PON_TRIG / PSM 相关逻辑 |
| 18 | P2.07 / SWO | MAIN_LPWA_RXD | 输入 | UARTE21 RXD | 硬件 UART | LPWA_TXD → MCU_RXD；与 SWO 调试复用，量产建议不用 SWO |
| 19 | P2.08 | MAIN_LPWA_TXD | 输出 | UARTE21 TXD | 硬件 UART | MCU_TXD → LPWA_RXD |
| 20 | P2.09 | MAIN_GNSS_TXD | 输出 | GPIO 软件 UART TX | 软件 UART / 预留 | GNSS 每月约 1 次通信可用；非硬件 UART TXD |
| 21 | P2.10 | MAIN_GNSS_RXD | 输入 | GPIO 软件 UART RX | 软件 UART / 预留 | GNSS 每月约 1 次通信可用；非唤醒输入，不建议连续 NMEA |

7. 硬件外设实例分配

nRF54L15 串行外设为 SPI/TWI/UART 复用实例。当前方案中，关键通信优先使用硬件外设，低频/预留功能使用软件模拟。

| 功能模块 | 外设实例 | 使用引脚 | 实现方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMA510 加速度计 I2C | TWIM30 | P0.04 SCL / P0.03 SDA | 硬件 I2C | 常开低功耗域，独立总线 |
| TOF 传感器 I2C | TWIM20 | P1.12 SCL / P1.13 SDA | 硬件 I2C | TOF 独立 I2C，不与 ATECC 共用 |
| ATECC608C 加密芯片 I2C | TWIM22 | P1.11 SCL / P1.10 SDA | 硬件 I2C | 加密芯片独立 I2C |
| W25Q32JVSSIQ Flash SPI | SPIM00 | P2.01 SCK / P2.02 MOSI / P2.04 MISO / P2.05 CS | 硬件 SPI | 建议 4~8MHz 起步；MOSI/MISO 已修正 |
| LPWA 主串口 | UARTE21 | P2.08 TXD / P2.07 RXD | 硬件 UART | 蜂窝/LPWA 主通信接口，优先硬件实现 |
| 超声波模块串口 | GPIO bit-bang | P1.07 TX / P1.06 RX | 软件 UART | 低频测距通信可用，建议低速并减少中断干扰 |
| GNSS 定位串口 | GPIO bit-bang | P2.09 TX / P2.10 RX | 软件 UART / 预留 | 约 1 个月通信一次可接受；不可作为低功耗唤醒源 |

8. 软件配置建议

• BMA510 I2C：使用 TWIM30，P0.04 作为 SCL，P0.03 作为 SDA；常开域上拉建议接 3.3V 常开电源。

• TOF I2C：使用 TWIM20，P1.12 为 SCL，P1.13 为 SDA；与 ATECC608C 不共用总线。

• ATECC608C I2C：使用 TWIM22，P1.11 为 SCL，P1.10 为 SDA；独立总线便于低功耗隔离与安全访问。

• Flash SPI：使用 SPIM00，P2.01=SCK，P2.02=MOSI/SDO，P2.04=MISO/SDI，P2.05=CS；建议初始频率 4~8MHz。

• LPWA UART：使用 UARTE21，P2.08=TXD，P2.07=RXD；P2.07 同时带 SWO 标注，使用 LPWA UART 时不要启用 SWO Trace。

• GNSS UART：P2.09/P2.10 仅作为 GPIO 软件 UART/预留。因每月约一次低频定位通信，建议 9600bps；不建议持续接收 NMEA，也不作为休眠唤醒输入。

• 超声波 UART：P1.07/P1.06 作为 GPIO 软件 UART；测距期间可短时关闭高优先级中断或降低 BLE 任务干扰。

• Reset_Key：P0.01 输入，上拉，按键低有效；建议 20~50ms 软件去抖，长按触发系统软件复位。

• MK_EN：P1.09 控制模块电源域；模块断电时相关 IO 配置为输入高阻或无上拉，避免反向漏电。

9. 低功耗状态下的 IO 状态建议

| 场景 | 涉及 IO | 建议状态 | 目的/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统休眠 / MK_VCC 关闭 | TOF_I2C、CC_I2C、US_TX、LED_PWM | 输入高阻 / 无内部上拉 | 避免通过外设 IO ESD 管反灌电到已断电模块 |
| Flash 不访问 | SPI1_CLK/MOSI/MISO/CS | Flash Deep Power-down 或模块断电；CS 保持无效 | 若 Flash VCC 断电，MCU 对 SPI 线配置为高阻或低电平 |
| LPWA 关闭 | LPWA_POWER、LPWA_EN、LPWA_PSM、MAIN_LPWA_TXD/RXD | 按电源开关默认态，UART 引脚高阻 | 避免 LPWA 模组断电后被 UART 线反向供电 |
| GNSS 不使用 | MAIN_GNSS_TXD/RXD | GPIO 输入高阻，关闭软件 UART | P2.10 不作为唤醒源；需要定位时由 MCU 主动唤醒后打开 |
| Reset_Key | P0.01 | 输入，上拉，低有效，开启唤醒检测 | 软件去抖 20~50ms，长按触发软件复位 |

10. 原理图备注建议

建议在原理图对应网络旁增加以下备注，便于硬件、软件、测试三方保持一致：

| 网络名 | 建议备注 |
| --- | --- |
| MAIN_GNSS_TXD/RXD | GPIO_SOFT_UART / RESERVED；约 1 个月通信一次；非硬件 UART；不作为唤醒源。 |
| P2.07 / MAIN_LPWA_RXD | 与 SWO 复用，使用 LPWA 主串口时不要启用 SWO Trace。 |
| SPI1_MOSI_FLASH | P2.02 / SPIM00 SDO / MOSI → W25Q32 DI/IO0。 |
| SPI1_MISO_FLASH | P2.04 / SPIM00 SDI / MISO ← W25Q32 DO/IO1。 |
| Reset_Key | 软件复位按键，P0.01 GPIO 输入，低有效；不接 nRESET。 |
| MK_EN | 模块电源域控制脚；默认关断，访问 TOF/超声波/加密芯片/RGB 前使能。 |